Het installateursmenu openen kan door onderin het venster van het hoofdmenu te toetsen op het logo van Anykam te drukken

Vervolgens krijgt men het info venster te zien met informatie over de binnenpost.

Houdt nu twee seconden de deur ontgrendelingsknop ingedrukt.

Dan verschijnt het installateurs menu

Zie de volgende pagina voor alle instellingen.

Instellingen Adressering voor appartementen

8200 – 8231 Maximaal aantal adressen is 32.
Toets 8200 voor het eerste adres en daarop volgend 8201 – 8202 – 8203 enz. tot u het laatste adres heeft geselecteerd.

Slot opentijd
8021 – 8029 8021 is 1 seconde, 8029 is 9 seconden. Dus als er 5 seconden benodigd is toets 8025.

Datum weergave:
Toets 8009 voor weergave datum Dag – Maand – Jaar

24 uurs tijd weergave
Toets 8013